
Составил: Зам.нач. уч-ка_______________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  
Главный технолог___________________________________

                                     Главный маркшейдер________________________________


Главный геолог  ____________________________________

Зам. тех. дир. ОТ и ПБ _______________________________

                                     Начальник участка___________________________________
С технологической картой ознакомились:

1.г/м                             ________________ 2.г/м                              ____      _______

3.г/м                                ______________   4.г/м                                _____________

5.маш.эк-ра _______________________   6. маш.эк-ра _______________________

7. маш.эк-ра _______________________ 8. маш.эк-ра _____                      _______

   УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                     Технический директор

                                                _________________
 «______»_____________201_г.                                  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ) 

Работы экскаватора цикличного действия
1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1   Вид  работ   выемка и погрузка добычи в автотранспорт
1.2. Тип и номер экскаватора __Volvo EC 480 ______
1.3. Вместимость ковша, м3_____3.2____________________________
1.4. Максимальный радиус черпания, м __________11.7___
1.5. Максимальная высота (глубина) черпания, м ____11 (7.5)__________
1.6. Максимальная высота разгрузки, м _______7.78___________________
1.7_ Место нахождения экскаватора _        пласт пр.л. №                 гор. 
2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
2.1. Мощность пласта, м_________________2,76________________________
2.2. Угол падения пласта, град.____________56________ _____________
2.3. Высота уступа (яруса), м _____________до 10_____________________
2.4. Ширина заходки, м _________________до 3__________________________
2.5. Ширина рабочей площадки, м ___    ___ от 25 до 45_______ _________
2.6. Угол откоса уступа (яруса), град._________56__________________________
2.7. Категория породы (угля)________________2________________________
2.8. Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию
________________________________________________________________________________

(по простиранию, в крест простирания, по падению)

2.9. Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра,  бульдозером после полной остановки эк-ра _______________

_________________________________________________________________________

2.10. Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

_________________________________________________________________________

2.11. Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора  ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

      3. НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Нормативные потери угля, %    ;
[image: image1.emf]Р –место ожидания погрузки

д

о

 

1

0

 

А

А

А -А

с

ю

От 25 до 45

д

о

 

1

0

Гор. 

7

6

 

°

6

5

6

0

о

R

р

а

з

Р

ось хода экскаватора

Р

не менее 

10

Пр.л 24+75

R

 

1

3

,

7

5

Не менее 

Rч.в.=11

Н

е 

м

е

н

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

R

ч.

в

.

=

1

1

П

л

.

До 3 м

R

 

1

3

,

7

5

9,7

19

1.5

1.5

1,53 

2

,

7

6

5

6

о

д

о

 

1

0

 

Пр.л 

о

Не менее 1 

2. Зольность добываемого угля, %  
3. Содержание влаги, %  
4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Производительность суточная 4120 м3
2. Производительность сменная 2060 м3
3. Оперативное время на цикл экскавации 29,5 с.

4. Время погрузки транспортной единицы 3,44 мин.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

1. Круглосуточно в две смены по 11,5 ч, с перерывом на обед 0,5ч.

2. В обеденное время БелАЗы находятся на пром.площадке или в забое не в радиусе действия экскаватора.
3. Работа бульдозера в забое производится при полной остановке экскаватора .
6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1. Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2. Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора (один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4. При погрузке автотранспорта на уровне стояния,  предусматривается отсыпка предохранительного вала не менее 0,5d колеса автосамосвала , исключающая возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

5. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

6. Работа экскаватора может производиться как в северном, так и в южном направлении.

7. Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора. 

8. Кабина экскаватора должна находиться в стороне противоположной откоса уступа (выемку производить с левым поворотом).

9.Работа автотранспорта осуществляется по тупиковой схеме в отсутствии сквозного проезда

                                                        7. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                                       

� EMBED Visio.Drawing.11 ���









[image: image2.emf]Р –место ожидания погрузки

д

о

 

1

0

 

А

А

А -А

с

ю

От 25 до 45

д

о

 

1

0

Гор. 

7

6

 

°

6

5

6

0

о

R

р

а

з

Р

ось хода экскаватора

Р

не менее 

10

Пр.л 24+75

R

 

1

3

,

7

5

Не менее 

Rч.в.=11

Н

е 

м

е

н

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

R

ч.

в

.

=

1

1

П

л

.

До 3 м

R

 

1

3

,

7

5

9,7

19

1.5

1.5

1,53 

2

,

7

6

5

6

о

д

о

 

1

0

 

Пр.л 

о

Не менее 1 

_1501479797.vsd
76 °


Р – место ожидания погрузки


Rраз


Р


7 м


R=9


R=9


Пл.73 м=13,1


65


о


60


до 10 


Rч.н


Rmax.


Не менее 1 


 до 10


Гор. 




о


R 13,75


1,6


1м


БелАЗ 7555В


3 м


А


А


А - А


3.7 м


о


Пр.л 


Ось 
автодороги


Гор. +230


23 м


Оси полос автодороги


ось хода экскаватора


 до10


38


с


ю


70 °


3 м


1,4 м


Rраз


Р


Р


1.5


9,7


19


1.5


1,53 


 Не менее        R ч.в.=11


 Не менее R ч.в.=11


3м


1,53


До 8


3 м


От 25 до 45


R 13,75


Не менее 1м


2,7 м


1,5м


1 м


Приямок не менее 1м


Не менее 1 м


не менее 10


76 °


Пл.86-84


Пр.л 24+75


1,53 


Пл.


Пл.70а м=1.9 уг.70


До 3 м


2,76


56


о


60


о


о


55


до 10 


о



