6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2.   Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

3. Работы могут производиться как в восточном, так и в западном направлении (зеркальное отображение забоя).

4. Для вывода экскаватора из забоя необходимо всегда иметь свободный проход.

5. Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги экскаватора до края откоса полки, а также от края контргруза до откоса уступа (навала) – 2м.

6. Запрещено выносить рабочее оборудование экскаватора в сторону  проезжей части автодороги.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер                                               Горный мастер

Горный мастер                                               Горный мастер

Горный мастер                                               Горный мастер

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Составил: Зам. нач. уч-ка. Наумов Д.В.________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог_____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам.тех.дир. по   ОТ и ПБ _____________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР ______________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_______________

«_____»_______________201 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ______Прочие борт (строительство зумпфа)

- Тип и номер экскаватора __  Hitachi  EX 1200-6

- Вместимость ковша, м3 _____7,5_________________________________________

- Максимальный радиус действия, м _____13,8__________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м ____12,3(7,8)_____________

- Максимальная высота разгрузки, Hраз м ______8_______

- Местоположение экскаватора: гор.               пр.л:                  _п.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ____________до 10________________________

- Ширина заходки, м ________________до 13,5________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___          от 15___________ _____________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______37(60)________________________

- Категория породы (угля)________            3,4___________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановки и подачи сигнала машинистом эк-ра

- Заоткоска уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

3.1. Работа бульдозера  в забое производится после полной  остановки  и подачи сигнала машинистом экскаватора.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1.Производительность суточная: 7120 м3

4.2.Оперативное время на цикл экскавации: 29,1 с

5. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ