6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2.   Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

3.   Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

4.   Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги экскаватора до края откоса полки – 1м, от края контргруза экскаватора до нижней бровки откоса уступа (разрабатываемого забоя) – 2м.

5. Работы могут производиться как в восточном, так и в западном направлении (зеркальное отображение забоя).

6. Ось хода экскаватора должна быть расположена перпендикулярно откосу рабочего борта.

7. Кабина экскаватора должна находиться в стороне противоположной откосу уступа.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер                                               Горный мастер

Горный мастер                                               Горный мастер

Горный мастер                                               Горный мастер

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Составил: Зам. нач. уч-ка. Наумов Д.В.________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог_____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам.тех.дир. по   ОТ и ПБ _____________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР ______________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_______________

«_____»_______________201 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ______Прочие борт, переэкскавация (оборка уступа)

- Тип и номер экскаватора  Hitachi EX 1200-6________________

- Вместимость ковша, м3 _____6,7_________________________________________

- Максимальный радиус действия, м _____13,8__________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м ____12,3(7,8)_____________

- Максимальная высота разгрузки, Hраз м ______8_______

- Местоположение экскаватора: гор. +             пр.л:                _п.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ____________до 30(11)________________________

- Ширина заходки, м ________________ до  16________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___          10-16__________ _____________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______75_________________________

- Категория породы (угля)________            3,4___________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, в крест простирания

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановки эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора_

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

3.1. Работа бульдозера  в забое производится после полной  остановки экскаватора.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1.Производительность суточная: 6490 м3

4.2.Оперативное время на цикл экскавации: 28,4 с

5.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ