6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорту ведения горных работ.

2.   Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

3.   Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги экскаватора до края откоса полки, а также от края контргруза экскаватора до откоса уступа (разрабатываемого забоя) – 1м.

4. Работы могут производиться как в восточном, так и в западном направлении (зеркальное отображение забоя).

5. Запрещено заезжать экскаватором в призму возможного обрушения, запрещено нахождение людей в призме возможного обрушения (ближе 4,6м от края откоса уступа).

6. Кабина экскаватора должна находиться в стороне противоположной откосу уступа.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер                                               Горный мастер

Горный мастер                                               Горный мастер

Горный мастер                                               Горный мастер

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Составил: Зам. нач. уч-ка. Наумов Д.В.________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Директор по производству______________

Главный технолог_____________________

Главный маркшейдер __________________

Главный геолог _______________________

Зам.тех.дир. по   ОТ и ПБ _____________

Начальник участка____________________

Зам.тех.дир.по ГР ______________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

_______________          «_____»_______________201 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ______Переэкскавация горной массы (Прочие борт)

- Тип и номер экскаватора  Volvo EC 480

- Вместимость ковша, м3 _____2,6_________________________________________

- Максимальный радиус действия, м _____12,1__________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания, м ____10,8(6,3)_____________

- Максимальная высота разгрузки, Hраз м ______6,9_______

- Местоположение экскаватора: гор.                 пр.л:                   _п.

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ____________до 30________________________

- Ширина заходки, м ________________ до  16________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___          от 16___________ _____________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______75_________________________

- Категория породы (угля)________            3,4___________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, в крест простирания

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра бульдозером после полной остановки эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора_

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

3.1. Работа бульдозера  в забое производится после полной  остановки и подачи сигнала машинистом экскаватора.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1.Производительность суточная: 4320 м3

4.2.Оперативное время на цикл экскавации: 25,4 с

5.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ