6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1. Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2. Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора: 
один короткий – стоп;

два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку;

три коротких – начало погрузки;

один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

5.Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги экскаватора до края откоса полки, а также от края контргруза экскаватора до откоса уступа(разрабатываемого забоя) - не менее 1 м.

6. Работы могут производиться как в восточном, так и в западном направлении.(зеркальное отображение забоя).

7. Запрещается выставлять знак парковки автотранспорта в зоне действия экскаватора.

8.   При погрузке автотранспорта с полки высотой менее 2м  предусматривается отсыпка предохранительного вала не менее 0,5d колеса автосамосвала(1,6м), исключающего возможность наезда автосамосвала на эк-р при движении задним ходом под погрузку.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер__________________    Горный мастер __________________

Горный мастер ___________________Горный мастер___________________

Горный мастер ___________________Горный мастер__________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Машинист экскаватора ____________________________________________

Составил: Зам.нач. уч-ка_______________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Главный технолог___________________________________

Главный маркшейдер________________________________

Главный геолог  ____________________________________

Зам. тех. дир. ОТ и ПБ _______________________________

Начальник участка___________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

.                                                               ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

Работы экскаватора цикличного действия

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____Выемка и погрузка вскрыши в автотранспорт

- Тип и номер экскаватора __Hitachi EX 1200-6________________

- Вместимость ковша, м3 _____6,7________________________________________

- Максимальный радиус действия, Rч.в.м _____13,8_________________________

- Максимальная высота (глубина) черпания,Hmax, м ____12,3(7,8)_______________

- Максимальная высота разгрузки, Hраз м _______8

- Местоположение экскаватора: гор. ________  пр.л: ________ _п.____________

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ____________до 10____________________________

- Ширина заходки, м ________________ от  20____________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___          от 50___________ ________________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______75_____________________________

- Категория породы (угля)________            3,4_________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, в крест простирания

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра и бульдозером, после полной остановки эк-ра. _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели: в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

3.1. Работа экскаватора организуется в 2 смены по 11.5ч, перерыв на обед 11.5ч.

3.2.В обеденное время БелАЗы находятся не в радиусе действия экскаватора.

3.3. Работа бульдозера  в забое производится после полной  остановки экскаватора.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1.Производительность суточная: 6490 м3

4.2.Оперативное время на цикл экскавации: 28,4 с

4.3 Время погрузки транспортной единицы 2,84 мин

5.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ