6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ.

1.    Машинист экскаватора обязан работать согласно паспорта ведения горных работ.

2.   Машинист экскаватора несёт ответственность за расстановку технологических знаков в забое.

3. Подъезд технологического автотранспорта под погрузку и отправление на разгрузку осуществляется по сигналу машиниста экскаватора:

один короткий – стоп, два коротких – сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку; три коротких – начало погрузки; один длинный – сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства).

4.   Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в зоне его действия.

5.   Запрещено ставить знак ожидания погрузки в радиусе действия экскаватора.

6.   Минимально допустимое расстояние от края ходовой телеги  экскаватора до края откоса  полки, а также от края контргруза экскаватора до нижней бровки откоса уступа(разрабатываемого забоя) – 1м.

7. Работы могут производиться как в восточном, так и в западном направлении (зеркальное отображение забоя).

8. Кабина экскаватора должна находиться в стороне противоположной откосу уступа.

9. Отсыпка приямка скальной породой и планировочные работы бульдозера  производятся только после полной остановки экскаватора и автотранспорта  находящегося в забое.

Отсыпка приямка и  планировочные работы бульдозером   производятся только  под руководством  ИТР  горного участка, находящегося на безопасном расстоянии ( не менее  30 м ).

10. Завоз горной массы для отсыпки приямка производится автосамосвалами Белаз- 7555, 7557, 75130, 75131, 75137, TEREX TR 100, CAT 777.

11. При погрузке автотранспорта с полки высотой менее 1,5м предусматривается отсыпка предохранительного вала не менее 0,5d колеса автосамосвала (1,6м), исключающего возможность наезда автосамосвала на экскаватор при движении задним ходом под погрузку.

С технологической картой ознакомились:

Горный мастер                                               Горный мастер

Горный мастер                                               Горный мастер

Горный мастер                                               Горный мастер

Машинист бульдозера _________________                              Машинист бульдозера _________________

Машинист бульдозера _________________                              Машинист бульдозера _________________

Машинист бульдозера _________________                              Машинист бульдозера _________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Машинист экскаватора ________________

Составил: Зам.нач. уч-ка_______________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

СОГЛАСОВАНО:  	Главный технолог___________________________________

Главный маркшейдер________________________________

Главный геолог  ____________________________________

Зам. тех. дир. ОТ и ПБ _______________________________

Начальник участка___________________________________

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

.                                                               ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «_____»_______________201_г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПАСПОРТ)

РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА

1.   ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1   Вид работ ____________Выемка и погрузка вскрыши в автотранспорт

- Тип и номер экскаватора __  Hitachi EX 1200-6 ______________

- Вместимость ковша, м3 _____6,7_________________________________________

- Максимальный радиус действия, _____13,8__________________________

- Максимальная высота (глубина), м ____12,3(7,8)_____________

- Максимальная высота разгрузки, м ______8_______

- Местоположение экскаватора: гор.              пр.л:                  _п.____________

2.   УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

- Высота уступа (яруса), м ____________до 10________________________

- Ширина заходки, м ________________ от  20________________________

- Ширина рабочей площадки, м ___          от 42__________ _____________

- Угол откоса уступа (яруса), град._______60_________________________

- Категория породы (угля)________            2,3___________________________

- Расположение забоя относительно напластования породы __по простиранию, в крест простирания

- Содержание рабочих площадок ковшом эк-ра, бульдозером после полной остановки эк-ра _______________

- Заоткоска верхней части уступа на пройденной площадке ковшом эк-ра.

- Дополнительные показатели в тёмное время суток забой освещается прожекторами экскаватора___________________________________________

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

3.1.В обеденное время автосамосвалы находятся не в радиусе действия экскаватора.

3.2. Работа бульдозера  в забое производится после полной  остановки экскаватора.

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1.Производительность суточная: 7120 м3

4.2.Время погрузки автосамосвала: 2,28 мин.

4.3.Оперативное время на цикл экскавации: 27,4 с

5.1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5.2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ